リスク見積り・評価基準（例）

表1.「危険状態が発生する頻度」基準

| 頻度 | 評価点 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 頻繁 | 4点 | 1日に1回程度 |
| 時々 | 2点 | 週に1回程度 |
| 滅多にない | 1点 | 半年に1回程度 |

表2.「危険状態が発生した時にケガに至る可能性」基準

| 可能性 | 評価点 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 確実である | 6点 | 安全衛生方策の状況、ハザードの性質（大きさ、速度、方向等）、作業者の反応 等の関連する事項により統合的に判断する。 |
| 可能性が高い | 4点 |  |
| 可能性がある | 2点 |  |
| 可能性はほとんど無い | 1点 |  |

表3.「ケガの重大性」基準

| 重大性 | 評価点 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 致命傷 | 10点 | 死亡や永久的労働不能につながるケガ 障害が残るケガ |
| 重傷 | 6点 | 休業災害（完治可能なケガ） |
| 軽症 | 3点 | 不休災害 |
| 微傷 | 1点 | 不当後直ちに元の作業に戻れる微小なケガ |

リスクポイント＝「危険状態が発生する頻度」＋「ケガに至る可能性」＋「ケガの重大性」

表4.「リスク低減のための優先度の設定」基準

| リスクレベル | リスクポイント | リスクレベルの内容（低減措置の進め方） |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ | 12～20点 | 安全衛生上、重大な問題がある （リスク低減措置を直ちに行う／設置の実施まで作業を中止する） |
| Ⅲ | 8～11点 | 安全衛生上、問題がある |
| Ⅱ | 5～7点 | 安全衛生上、多少の問題がある （リスク低減措置を計画的に行う／措置の実施まで、適切に管理する） |
| Ⅰ | 3～4点 | 安全衛生上の問題は、殆どない （費用対抗かを考慮して、リスク低減対策を行う） |

リスクレベルの決定方法

- 危険状態が発生する頻度、ケガに至る可能性、ケアの重大性の各評価点を足し計算する。

- 合計点がリスクポイントとなる。

- 算出したリスクポイントを表4に照らし合わせリスクレベルを決定する。

例：リスクポイントが9点→リスクレベルはⅢ

（注）この基準（例）は、汎用のものであり、実際には事業場の状況に応じて基準を作成する必要があります。