| 作業手順書（初級編） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品名： 作業指示書にて指定 |  |  | 製品番号： 作業指示書にて指定 |  |  | 工程番号： 10 | 工程名： ドリル加工 |  |  |
| 使用材料・部品： 図面指定材料リスト参照 |  |  |  |  |  | 使用機械・冶工具： ボール盤、ドリルチャック、ノギス、計測記録表 |  |  |  |
| 作業手順 |  |  |  |  |  | おもなポイント |  |  |  |
| ①使用材料を用意する 準備 |  |  |  |  |  | ①材質、キズの有無、寸法、数量を確認後、加工作業台に並べる |  |  |  |
| ①ボール盤を始業点検する 段取り |  |  |  |  |  | ①始業点検チェックリストを使用する |  |  |  |
| ②図面、加工基準書を点検する |  |  |  |  |  | ②図面と作業指示書の改訂版数が一致していること |  |  |  |
| ③ノギスを始業点検する |  |  |  |  |  | ③ノギスの校正標識を点検する |  |  |  |
| ④指定ドリルを装着する |  |  |  |  |  | ④ドリルにガタツキ、傾斜がないこと |  |  |  |
| ①冶具とドリルの位置合せをする 本作業 |  |  |  |  |  | ①位置合わせ時にガタツキがないこと |  |  |  |
| ②冶具をボトルで締付け固定する |  |  |  |  |  | ②安全のため、軍手は外すこと！ |  |  |  |
| ③レバーを押し下げ穴加工する |  |  |  |  |  | ③ドリルの振れがないように注意する |  |  |  |
| ①n＝5のサンプルを寸法計測する 確認 |  |  |  |  |  | ①図面公差指定寸法と比較点検する |  |  |  |
| ②目視で加工面の状態を点検する |  |  |  |  |  | ②異常品発見のときには現場リーダーの指示によって処理すること |  |  |  |
| ①数量点検後、次工程に移動する 後片付け |  |  |  |  |  | ①移動票にチェックを入れること |  |  |  |
| ②切粉清掃、ノギス返却 |  |  |  |  |  | ②清掃ルールによって実施する |  |  |  |
| 平成○年○月○日 |  |  | 回 | 年月日 | 変更内容 |  |  | 作業標準書 番号 | 注意事項 |
| 承認 | 確認 | 作成 | ① | ・ ・ |  |  |  | Ａ-１０１ |  |
|  |  |  | ② | ・ ・ |  |  |  | 株式会社 ○○ |  |
|  |  |  | ③ | ・ ・ |  |  |  |  |  |